Информация о материально-техническом
обеспечении предоставления услуг
Центром народных художественных промыслов и ремесел

Материально техническая база учреждения

| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Этажность | Территория, занимая учреждением, Га | Общая кубатура зданий (м3) | Общая Площадь помещений м2 | Общая Площадь помещений, м2, из нее |  | Дата технического паспорта по состоянию на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Экспозиционно выставочный зал м2 | Творческие мастерские м2 |  |
| 1 | БУ "Центр ремесел" ул. Рознина, 119 | 1 | - | 2280,46 | 877,10 | 224,49 | 152,5 | 06.09.2006 |
| 2 | Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» ул. Чехова 1 | 4 | - | 654,54 | 222,60 | 34,7 | 103,4 | 18.05.2005 |
| итого: - |  |  |  | 2935,0 | 1099,70 | 259,19 | 255,90 |  |

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» располагает экспозиционными и служебными площадями и другими характеристиками, указанными в представленной ниже таблице:

- Помещения, коммуникации, средства связи

Помещения  БУ «Центр ремесел» (ул. Рознина, 119)

Помещения БУ «Центр ремесел» (ул. Рознина, 119) расположено в северной части г. Ханты-Мансийска на завершении севера-западного направления пешеходной оси - ул. Свердлова, связывающей сложившиеся естественным путем историко-культурную и административно-деловую части центра города.

Помещение  расположено на 1 этаже в жилом пятиэтажном доме, предназначено для экспонирования выставок, творческих мастерских и административных помещений БУ «Центр ремесел».

Общая площадь помещений  877,10 м2.

Дата ввода в эксплуатацию  2000 года.

Класс ответственности здания II

Степень огнестойкости 2

Режим работы - односменный:

5ти - дневный - для посещения,

5ти - дневный - для административно-хозяйственных служб.

В соответствии с назначением учреждения, имеются следующие основные функциональные группы помещений:

- Экспозиционная часть:

а - экспозиционные залы (1 этаж)

- Входная группа

а -  фойе (1 этаж)

в - санитарно-технические помещения

- Административные помещения (1 этаж)

- Хозяйственные помещения  (цокольный  этаж)

- Творческие мастерские (цокольный этаж)

Инженерные сети.

Системы теплотехники.

В учреждении БУ  «Центр ремесел» (ул. Рознина, 119) предусмотрены следующие системы теплотехники:

- Водяное отопление

- Кондиционирование

- Системы  приточной вентиляции

- Тепловая воздушная завеса

- Подготовку горячей бытовой воды

- Системы автоматического контроля и регулирования

Теплоснабжение.

Объект подключен к городской теплосети. Теплоносителем является горячая вода при температуре 95/70°Ц. Изменение температуры производится в зависимости от температуры внешнего воздуха. Водяное отопление объекта подключается посредственно, через теплообменник на системе центрального теплоснабжения.

Температура воды в контуре радиаторного отопления составляет 60/70°Ц.

Учет расхода тепла  на объекте не производится, так как учреждение расположено в жилом пятиэтажном доме с устройством стояковой системой теплоснабжения.

Водяное отопление.

Радиаторное отопление предусматривается во всех отапливаемых помещениях объекта, за исключением кондиционируемых помещений.

Горизонтальная сеть трубопровода проходит по полу цокольного  этажа. Стояки открытые и оборудованные регулирующими вентилями и вентилями с кранами спуска воды.

Системы кондиционирования.

Система К - 1/выставочные залы  (+2.50)

Для кондиционирования выставочных залов на отметке +2.50 предусмотрена система кондиционирования первичным воздухом вентиляторами-конвекторами.

Кондиционер состоит из: секции внешнего воздуха, фильтра, холодильного агрегата, приточного вентилятора и шумоглушителя с размещением в  выставочных залах.

Потери тепла при передаче возмещаются воздушным отоплением. Система работает со 100% наружным воздухом

Воздушные завесы.

Для предотвращения проникновения холодного воздуха на центральном входе  в учреждение установлен тепловой электровоздушный завес.

Подготовка горячей бытовой воды.

Учреждение подключено к централизованной системе снабжения горячей водой.

Охрана окружающей среды.

В  помещениях учреждения  отсутствуют загрязнители воздуха, требующие особых мероприятий.

Кондиционеры и вентиляционные системы оборудованы соответствующими фильтрами воздухоочистки. Забор наружного воздуха для вентиляции предусматривается в зоне отсутствия воздухозагрязнителей.

Вытяжка воздуха из санузлов ведет на крышу здания.

Электроснабжение.

Для электроснабжения учреждения предусмотрен Главный распределительный щит ВРУ, размещенный в отдельном помещении «щитовая».

Потребители, которые получают энергию от ВРУ, разделяются на две группы приблизительно одинаковой нагрузки. Первая группа потребителей получают энергию от одного, а вторая от другого трансформатора.

Предусмотрено измерение активной энергии в подходах, а также контрольное измерение тока и напряжения во всех трех фазах.

Внутренний энергетический развод.

Внутренний энергетический развод предусмотрен из медных кабелей, учитывая оптимальные трассы кабельных разводов, положение распределительных щитов и положение остального инженерного оборудования.

Предусмотрены вертикальные трассы для проводки сильного и слабого тока, согласовав их со строительным проектом.

Освещение объекта.

Тип и уровень освещения определен согласно назначения помещений.

Вдоль коммуникационных помещений (коридоры, лестница) и во всех общественных помещениях предусмотрено эвакуационное освещение.

Виды освещения:

- рабочие

- аварийное I категория,

- эвакуационное I категория,

Количество аварийного освещения предусмотрено на 10% от рабочего освещения. Для источника аварийного освещения используется АВР. Эвакуационное освещение имеет одну группу и не выключается.

Розетки общего назначения.

На основании размеров и назначения помещений спроектировано необходимое количество розеток соответствующего назначения.

Предусмотрен блочный вариант розеток разных сетей и выключателей в офисных помещениях с учетом компьютерных сетей. Для сетей использованы медные кабеля трёх жил разного цвета

Система защиты от высокого напряжения.

Система защиты: зануление согласно с нормами ПУЭ, СНиП 23-05-95, ВСН 59-88.

В технической щитовой предусмотрено заземление металлических частей и кольцо заземления.

В санитарных узлах предусмотрено сравнивание потенциалов.

Выключатели.

Предусмотрены в офисных помещениях нужное количество выключателей на отметке 1 м от уровня пола. Для аварийного освещения предусмотрены отдельные выключатели.

Оборудование телефонное.

Наружное подключение к телефонной сети предусмотрено по условиям ГТС. город Ханты- Мансийска.

Озвучивание объекта.

Предусмотрена центральная единица для дистрибуции музыки и речевых сообщений на объекте.

Предусмотрена возможность озвучивания служебных помещений.

Сигнал о пожаре.

Предусмотрен полный контроль помещения автоматическими и ручными сигнализаторами.

Предусмотрено необходимое количество сирен тревоги на объекте.

Предусмотрена противопожарная станция микропроцессорного модульного типа.

Система технической безопасности.

Для контроля входа в объект предусмотрены TV камеры, рамка металлодетектора.

Камеры снабжены соответствующим монитором и запись на 36 ч, с сохранением видеозаписи на 30 суток.

Предусмотрены объемные датчики в помещениях с выводом на пульт охраны. Предусмотрен статус окон и дверей и взлом стекла с выводом на пульт в кабинет охраны.

Водоснабжение.

Проектом предусмотрено две системы водоснабжения: В1-хозяйственно-питевой водопровод Расчетный расход составляет:

В1-хозяйственно-питьевой	1,12м3/час

ТЗ-горячее водоснабжение	1,12м3/час

На вводе проектом предусмотрен водомерный счетчик диаметром15 мм. Горячее водоснабжение осуществляется централизовано. Внутренняя сеть монтируется из пластмассовых и металических труб диаметром 15-32мм. Трубопроводы противопожарного водоснабжения монтируются из стальных труб.

Канализация.

Проектом предусмотрена самотечная сеть канализации от санприборов. Расход канализационных стоков составляет 1,0 м3/сут.

Канализационная сеть в здании выполняется из пластмассовых канализационных труб 050-100 мм Для вентиляции сети предусмотрены канализационные стояки, которые выводятся выше крыши.

Согласно распоряжения Департамента по управлению Государственным имуществом ХМАО-Югры №157 от 13.02. 2006 года помещение  было передано в оперативное управление бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел». Во время принятия помещения были выявлены многочисленные проблемы в плане работоспособности инженерных систем и оборудования.

Для беспрепятственного попадания в здание инвалидов-колясочников и во все экспозиционные залы, центральный вход оснащены пандусами и перилами. Кроме того предусмотрены туалетные комнаты с опорными поручнями для инвалидов.

В рамках создания без барьерной среды и доступа маломобильных граждан в учреждении разработаны новые паспорта доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

В рамках профилактики терроризма в учреждении разработаны и согласованы паспорта антитеррора.

ФИЛИАЛ «Школа-мастерская народных промыслов»

«Объект» расположен в г. Урай, микр. Западный,  д. 16. Помещения расположены  на 1 этаже пятиэтажного жилого дома. Здание выполнено в капитальном исполнении.

Помещение  3-го уровня ответственности.

Общая площадь здания 222,6 м 2.

Дата ввода в эксплуатацию  1996 год.

Класс ответственности здания III

Степень огнестойкости 2

Режим работы - односменный:

-  5ти - дневный - для посещения;

-  5ти - дневный - для административно-хозяйственных служб.

В соответствии с назначением учреждения, имеются следующие основные помещения:

- Входная группа;

- Выставочный зал;

- Административное помещение;

- Санитарно-технические помещения;

- Склад;

- Творческие мастерские.

Водоснабжение и канализация.

В сооружении запроектированы следующие системы водоснабжения и канализации:

- водопровод холодной воды,

- водопровод горячей воды,

- бытовой канализации,

- пожарный водопровод

расход воды на внутреннее пожаротушение - 5 л/сек (2 струи по 2,5л/с);

- расчетный напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении - 22м;

- расчетный напор при внутреннем пожаротушении -38 м;

- фактический напор в городской сети по ТУ - 25 м.

Водопровод холодной воды.

Водопровод холодной воды предназначен для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Сеть хозяйственно-питьевого водопровода принимается тупиковой с нижней разводкой.

Для учета потребляемой воды на вводе в сооружение устанавливается водомерный узел, рассчитанный на общий расход холодной воды для всего учреждения, со счетчиком холодной воды марки ОСВИ-32 с обводной линией и размещением на ней задвижки Д = 100мм.

Для обеспечения требуемого напора на противопожарные нужды. Включение  пожарных насосов автоматически открывается задвижка на обводной линии водомерного узла, для обеспечения пропуска расхода воды при внутреннем пожаротушении.

Для внутреннего пожаротушения на сети холодного водопровода установлено 1 пожарный кран (в шкафу марки ШПК-Пульс) Д=50мм с длиной рукава 50 м и диаметром наконечника пожарного ствола 16мм.

Для тушения очагов пожара предусматривается установка первичных средств пожаротушения, огнетушитель ОП-5.

Канализация бытовая.

Сточные воды от санитарных приборов самотеком отводятся в наружную сеть канализации. Система бытовой канализации оборудована вентиляционными стояками, ревизиями и прочистками.

Прокладка труб - скрытая: в шахтах, в полу. Самотечные сети бытовой канализации смонтированы из труб ПВХ по ТУ 6-19-307-86 Д=110 /50мм.

.

Отопление, кондиционирование.

Отопление.

Система теплоснабжения централизованное, учет потребления тепла не предусмотрено, так как расположено в жилом пятиэтажном доме с устройством стояковой системы теплоснабжения.

Система отопления разделена на общие вертикальные ветви: от 1-го до 5-го этажей - принята вертикальная двухтрубная система с нижней разводкой, На ветвях устанавливается запорная и регулирующая арматура. Подсоединение приборов теплообмена боковое открытое.

Кондиционирование.

Для кондиционирования экспозиционного зала и мастерских предусмотрена система кондиционирования, первичным воздухом вентиляторами-конвекторами.

Кондиционер состоит из: секции внешнего воздуха, фильтра, холодильного агрегата, приточного вентилятора и шумоглушителя с размещением в  выставочных залах.

Потери тепла при передаче возмещаются воздушным отоплением. Система работает со 100% наружным воздухом

Электротехническая часть.

Электрооборудование и электроосвещение.

Для ввода и распределения электроэнергии на 1-м этаже предусматривается установка в электрощитах,  вводно-распределительного устройства (ВРУ).

Светильники аварийного освещения установлены на путях эвакуации - в коридоре.

В экспозиционном зале принята система общего локализованного освещения. Для улучшения условий восприятия предусмотрено понижение уровня освещенности вне зоны расположения экспонатов.

Штепсельные розетки предусматриваются с 3-м заземляющим контактом на ток 10А.

Защитные меры электробезопасности.

В качестве основных мер по электробезопасности предусмотрено зануление и повторное заземление ВРУ, уравнивание потенциалов, защитное отключение. Проектом предусмотрено соединение РЕ-проводника распределительных линий с шиной РЕ ВРУ, за- землителями, металлическими трубами коммуникаций, входящих в здание.

Принципиальные решения по энергосбережению.

В части энергосбережения проектом предусмотрена установка энергоэффективных светодиодных светильников, установка распределительных щитков и ВРУ как можно ближе к центру нагрузок, равномерное распределение однофазных нагрузок в трехфазной сети, равномерное распределение нагрузок по вводам.

Система пожарной сигнализации.

В защищаемых помещениях установлены:

- адресно-аналоговые оптико-электронные пожарные извещатели

- адресные пожарные ручные извещатели

- адресно-аналоговые тепловые пожарные извещатели

Пожарные извещатели установлены с учетом назначения помещений и степени пожароопасности. В каждом помещении устанавливается не менее двух извещателей.

Система пожарной сигнализации выведена на пульт диспетчерской пожарной охраны

Охранная сигнализация.

Системой охранной сигнализации предусматривается защиту помещения филиала (оконные и дверные проемы первого этажа),

Оснащение здания средствами охранной сигнализации выполнено с учетом «Типовых требований по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией учреждений культуры» ТТ 78.36.002-99.

Шлейфы охранной сигнализации подключаются к прибору приемно-контрольному "Сигнал-20" №2, который установлен в помещении заведующего.

Предусмотрена установка кнопки тревожной сигнализации.

Видеонаблюдение

Теленаблюдение.

Система видеонаблюдения обеспечивает наблюдение за  прилегающей  территорией к учреждению,  посредством наружных видеокамер. Видеокамеры, установленные снаружи здания, размещаются в защитных кожухах с подогревом. Для просмотра обстановки в помещениях выставочного зала, хранилища  предусматриваются  внутренние видеокамеры.

Сигналы от всех видеокамер сводятся в помещение заведующего филиалом, где размещаются монитор и мультиплексор, позволяющий просматривать изображения с видеокамер одновременно или выборочно.

Запись изображения осуществляется с помощью  видеомагнитофона на жесткий диск.

- Оборудование.

Помещение БУ «Центр ремесел», г. Ханты-Мансийск,  ул. Рознина, 119

| Выставочное оборудова ние | срок эксплуатации | Оборудование творческих мастерских | срок экс- плуата- ции | офисное оборудование | срок экс- плуата- ции | при- меча ча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В залах установлена подвесочная система (трубки), осветительное оборудование, витрины напольные. Состояние удовлетворительное | 20 лет | Швейное оборудование, оборудование для обработки дерева, оборудование для обработки глины. Состояниение удовлетвори- тельное. | 17 лет | Компьютерные столы, шкафы для документов, столы письменные, стулья, вешалки, тумбы выкатанные. Состояние удовлетворительное | 20 лет |  |
| Филиал «Школа-мастерская народных промыслов», г. Урай, микр. Западный, 16 |  |  |  |  |  |  |
| В зале установлена подвесочная система (шины), щиты выставочные, витрины напольные, | 20 лет | Швейное оборудование, обработки бересты | 12 лет | Компьютерные столы, шкафы для документов, столы письменные, стулья, вешалки, тумбы выкатанные. Состояние удовлетворительное | 20 лет |  |

- Технические средства.

Обеспечивается системное сопровождение на персональных компьютерах; организуется защита и безопасность вычислительной техники, программного обеспечения и баз данных. Определяются программные и технические средства для создания и развития локальной сети учреждения, производится установка и сопровождение сети в процессе работы; проводится администрирование локальной сети с целью обеспечения бесперебойного функционирования, защиты и безопасности прикладного программного обеспечения и баз данных.

АРМ используется сотрудниками для выполнения своих должностных обязанностей. Современное компьютерное оборудование и сетевые технологии позволяют качественно и оперативно выполнять поставленные задачи.

Состояние и характеристика транспортных средств учреждения.

На балансе учреждения на период 2020 года числится 1 автомобиль:

- Автомобиль VOLKSWAGEN 7 HM MULTIVAN объем двигателя: 1984 см3

Государственный номерной знак:  T 643 OC 86

Год выпуска: 2006

Идентификационный номер (VIN): WV2ZZZ7HZ6H090386